附件

瓶装燃气非居民用户燃气设施安全自查表

| 户内燃气设施检查项目 | 配件检查 | 调压器 |  | 低压可调式□ 中压式（红色）□ 5A式□； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调压器是否漏气或安装正确: 是□ 否□; 调压阀是否与燃气具配套: 是□ 否□; . |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接管 |  | 软管购置时间 ▁ 年；状况: 老化 □ 开裂 □; 软管长度▁米； 连接胶管是否穿墙、门窗、顶棚、地面: 是□ 否□; |  |  |  |  |  |
|  | 钢瓶检查 | 钢瓶与灶具距离是否大于0.5米: 是□ 否□ ; 每天用完气，钢瓶角阀是否关闭: 是□ 否□； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢瓶是否摆放在密闭橱柜中: 是□ 否□ ; 钢瓶角阀开关是否方便:是□ 否□ ; 钢瓶规格: 50kg▁只； 15kg▁只; 12kg▁只; 5kg▁只; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储情况:是否有单独储气间: 是□ 否□ ; 通风情况: 良好□ 差□ ; 报警器: 有□ 无 □; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灶具检查 | 灶具类型: 自然通风□ 中压鼓风□ ; 灶具配件是否老化或漏气: 是□ 否□ ; 灶具是否有问题(气道受阻、打不着火、红火等现象): 是□ 否□ ; 是否有熄火保护装置: 有□ 无□ ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式: 不锈钢波纹管□ 胶管□ 镀锌管□ 铝塑管□ 其它 □▁； 胶管状况: 良好□ 漏气□ 过长□ 老化□ ; 胶管管夹: 有□ 无□ ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水器 | 型式: 直排式□ 强排式□ 普通烟道式□ 平衡式 □; 是否燃气专用阀:是□ 否□ ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装位置: 厨房□ 客厅□ 卫生间□ 其它□▁ ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接方式: 不锈钢波纹管□ 铝塑管□ 胶管□ 镀锌管□ 其它□ 胶管状况: 良好□ 漏气□ 过长□ 老化□ ; 胶管管夹: 有□ 无□ ; 烟道是否出户： 是□ 否□； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用气场所 | 地上通风□ 地上密闭空间□ 半地下室□ 在公共用餐区域□ 其它□▁； 是否已安装燃气泄漏报警器: 是□ 否□; 燃气泄漏报警器有无3C认证: 有□ 无□； 液化石油气泄漏报警器安装高度不大于0.3米: 是□ 否□; 是否有自动切断阀门: 有□ 无□； 燃气报警是否与自动切断阀门联锁: 是□ 否□； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全管理 | 是否有安全管理制度: 有□ 无□ ; 人员是否经过培训: 有□ 无□; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急处理 | 是否了解并掌握应急处置措施: 有□ 无□ ； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用气安全宣传 | 是否已进行用气安全宣传： 是□ 否□ ； |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气设施存在问题需要整改的事项如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 安全隐患内容 |  | 需整改√ |  | 安全整改建议 | 类别 | 安全隐患内容 | 需整改√ | 安全隐患建议 |
| 软管 | 老化/超期使用/油污 |  |  |  | 软管更换为 硬管 | 钢瓶存放 | 不具备通风条件 |  | 移出钢瓶并更换存瓶位置 |
|  |  |  |  |  |  |  | 摆放位置不当 |  | 须直立使用 |
|  | 过长（超过2米） |  |  |  |  |  | 超储（总重量超100KG） |  | 应设置专用气瓶间或减少至小于100KG存储量以下 |
|  | 过短（小于1米） |  |  |  |  |  | 钢瓶上有异物 |  | 不能摆放异物 |
|  | 暗设 |  |  |  |  |  | 离火源太近 |  | 远离火源 |
|  | 穿墙 |  |  |  | 改硬管连接 | 灶具 | 超过八年 |  | 更换灶具 |
|  | 无管夹 |  |  |  | 安装管夹 |  | 无熄火保护装置 |  | 请企业或厂家维修 |
| 热水器 | 超过8年 |  |  |  | 更换热水器 | 漏气 | 钢瓶 |  | 立即停止使用，请厂家或供气单位维修。 |
|  | 存在燃烧问题 |  |  |  | 请厂家维修 |  | 调压阀 |  |  |
| 调压阀 | 超期或损坏 |  |  |  | 更换 |  | 胶管或其他管 |  |  |
|  | 产品不合格 |  |  |  | 更换 |  | 灶具 |  |  |
|  | 安装不当 |  |  |  | 重新安装 |  | 热水器/锅炉 |  |  |
| 燃气泄漏报警 | 未安装报警器 |  |  |  | 应安装报警器 |  | 报警器安装位置 |  | 高度距离宜为0.3米，距离泄露源1-4米 |
|  | 燃气报警器无3C认证 |  |  |  | 更换报警器 |  |  |  |  |
| 用气场所 | 地上密闭空间、半地下室、地下室 |  |  |  | 禁止在此场所用瓶装液化石油气 |  | 公共用餐区域、大中型商店厨房 |  | 禁止在此场所用瓶装燃气 |